| 一、基础信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 广西珠江啤酒有限公司 |  |  |
| 组织机构代码证 | 66702787-7 |  |  |
| 营业执照或统一社会信用代码 | 91450100667027877G |  |  |
| 法定代表人 | 陈学中 | 生产地址 | 南宁东盟经济开发区武华大道27号 |
| 行业类别 | 啤酒制造 | 投产运行开业日期 | 2011年5月27日 |
| 联系方式 | 联系人 | 李敏 |  |
|  | 电话号码 | 15878120123 |  |
|  | 传真号码 | 0771-6319920 |  |
|  | 邮政编码 | 530105 |  |
| 生产经营和管理服务的主要内容 （经营范围） | 制造、加工、销售啤酒；销售啤酒生产副产品；收购玻璃瓶；公司自产产品装卸；道路普通货物运输；工业旅游 |  |  |
| 主要产品及规模 | 产品名称 | 计量单位 | 实际年产量 |
|  | 1 啤酒 | 吨 | 75271.01 |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
|  | 4 |  |  |

|  | 二、主要排污信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）废水污染物信息表 |  |  |  |  |
| 排污口信息 | 执行标准 | 《啤酒工业污染物排放标准》预处理标准 | 允许排放年、日总量（t/a、t/d） | COD:273.6t/a 氨氮：63t/a 总磷：98t/a 总氮：11.2t/a |
|  | 排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 |
|  | DW001 | 污水排放口 | COD、PH、氨氮、总磷、总氮 | 武鸣污水处理厂 |
| 污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 | 排放总量 |
|  | 1 COD | 500 | 24 mg/l | 8.51t |
|  | 2 氨氮 | / | 7.32 mg/l | 6.48t |
|  | 3 总磷 | / | 0.99 mg/l | 0.88t |
|  | 4 总氮 | / | 10.64 mg/l | 9.42t |
| 监测 信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |  |
|  | 2019年7月2日 | 天龙环监字【2019】第0636号 | 无 |  |

| （二）废气污染物信息表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排污口信息 | 执行标准 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 允许排放年、日总量（t/a、t/d） | / |
|  | 排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 |
|  | DA001 | 大米进仓除尘 | 颗粒物 | 有组织排放 |
|  | DA002 | 麦芽进仓除尘 | 颗粒物 | 有组织排放 |
|  | DA003 | 大米粉碎除尘 | 颗粒物 | 有组织排放 |
|  | DA004 | 大米粉碎除尘 | 颗粒物 | 有组织排放 |
| 污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 | 排放总量 |
|  | 1 颗粒物 | 120mg/Nm3 | / | / |
| 监测 信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |  |
|  | / | / | / |  |

（三）危险废物信息表

| 危险废物名称 | 产生量 | 利用量 | 贮存量 | 转移量 | 处置量 | 倾倒丢弃量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、废油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、废灯管 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0 |
| 3、废矿物油桶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

（四）噪声污染物信息表

执行标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）三类标准

| 监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2019年7月2日 | 天龙环监字【2019】第0636号 | 无超标 |

| 三、防治污染设施的建设和运行情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）废水防治污染设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设施名称 | 总投资额（万元） | 建设日期（年/月） | 投运日期（年/月） | 运营单位 | 处理工艺方法 | 设计处理能力（t/d) | 实际处理量（t/d) | 运行小时(h/d） |
|  | 废水治理 | 1010 | 2010年4月28日 | 2011年3月5日 | 聚光（杭州）科技股份有限公司 | 预酸化池+IC内循环厌氧反应器+活性好氧 | 4000 | 2100 | 24 |
| （二）废气防治污染设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设施名称 | 总投资额（万元） | 建设日期（年/月） | 投运日期（年/月） | 运营单位 | 处理工艺 | 设计处理能力(m3/h) | 实际处理量(m3/h) | 运行小时(h/d） |
| 1 | 大米进仓除尘 | 11.04 | 2010年4月28日 | 2011年3月5日 | / | 布袋除尘 | 17463-32380 | 21000 | 24 |
| 2 | 麦芽进仓除尘 | 5.27 | 2010年4月28日 | 2011年3月5日 | / | 布袋除尘 | 17463-32380 | 21000 | 24 |
| 3 | 大米粉碎除尘 | 7.84 | 2010年4月28日 | 2011年3月5日 | / | 布袋除尘 | 17463-32380 | 21000 | 24 |
| 4 | 大米粉碎除尘 | 7.6 | 2010年4月28日 | 2011年3月5日 | / | 布袋除尘 | 17463-32380 | 21000 | 24 |
| （三）固体废物防治污染设施 序号; 设施名称; 总投资额（万元）; 建设日期（年/月）; 投运日期（年/月）; 运营单位; 处理工艺; 设计处理能力(m3/h); 实际处理量(m3/h); 运行小时(h/d）. 固废治理; 10; 2010年4月28日; 2011年3月5日; 广州市晨曦望清洁服务有限公司; 综合利用; /; /; 24. （四）噪声防治污染设施 |
| 序号 | 设施名称 | 总投资额（万元） | 建设日期（年/月） | 投运日期（年/月） | 处理工艺 |  |  |  |  |
|  |  | 30 | 2010年4月28日 | 2011年3月5日 | 对高噪声设备采取消声、减震措施 |  |  |  |  |

四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

（包括：建设项目环境影响评价、环保验收文件、排污许可证等）

| 序号 | 环保行政许可文件 | 批复单位 | 批复文号 | 批复日期 | 上传批复意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关于广西珠江啤酒有限公司年产20万KL啤酒工程项目环境影响报告书的批复 | 广西壮族自治区环境保护厅 | 桂环管字【2007】414号 | 2007年10月10日 |  |  |
| 2 | 关于广西珠江啤酒有限公司年产20万千升啤酒工程项目竣工环境保护验收申请的批复 | 广西壮族自治区环境保护厅 | 桂环验【2012】11号 | 2012年2月16日 |  |  |
| 3 | 南宁市保护局关于广西珠江啤酒有限公司新增易拉罐装啤酒生产线技改项目环境影响报告表的批复 | 南宁市环境保护局 | 桂环侨建字【2014】31号 | 2014年6月26日 |  |  |
| 4 | 南宁市保护局关于广西珠江啤酒有限公司新增易拉罐装啤酒生产线技改项目竣工环境保护验收申请的批复 | 南宁市环境保护局 | 南环侨验【2015】14号 | 2015年9月21日 |  |  |
| 5 | 南宁市环境保护局关于广西珠江啤酒有限公司啤酒满瓶检测仪应用项目环境影响登记表的批复 | 南宁市环境保护局 | 南环辐字【2012】3号 | 2012年2月7日 |  |  |
| 6 | 南宁市环境保护局关于广西珠江啤酒有限公司啤酒满瓶检测仪和满箱检测仪应用项目环境影响登记表的批复 | 南宁市环境保护局 | 南环侨审【2015】29号 | 2015年10月29日 |  |  |
| 7 | 南宁市环境保护局关于广西珠江啤酒有限公司申请辐射安全许可证的批复 | 南宁市环境保护局 | 南环辐字【2012】4号 | 2012年2月7日 |  |  |
| 8 | 南宁市环境保护局关于广西珠江啤酒有限公司新增精酿啤酒生产线及啤酒体验中心建设项目环境影响报告书的批复 | 南宁市环境保护局 | 南环侨审【2015】32号 | 2015年11月15日 |  |  |
| 9 | 排污许可证 | 南宁市行政审批局 | 91450100667027877G001V | 2019年12月4日 |  |  |

五、突发环境事件应急预案编制、备案情况

| 突发环境事件应急预案编制情况 | B已编制（上传编制文本）。 |
| --- | --- |
| 备案情况及编号 | 备案编号：450100-2018-063-M |

六、自行监测方案编制、备案情况

| 自行监测方案编制情况 | 已编制（需上传文本。） |
| --- | --- |
| 自行监测方式（自动监测，手工监测，委托具有相应资质的社会化环境监测机构进行监测） | COD、PH自动监测；氨氮、总磷、总氮手工监测；半年一次委托广西华测监测有限公司进行监测。 |
| 备案情况 | 自行监测方案已上传至排污许可系统 |
| 自行监测情况 | 按规范标准对污染物进行监测 |