广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）  广州南沙珠江啤酒有限公司             报出日期：  2021年   1 月 15 日

表1  基础信息

| 单位名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州南沙珠江啤酒有限公司 | 9144010155444421XT | 李焰坤 | 广州市南沙区万顷沙镇同兴工业园 | 020-32262583 | 年产啤酒130万KL |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 排放口名称 |  |  | 水-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量(万吨) | 132.075 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) |  | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 132.075 |  | 排入城市 管网量 (万吨) | 0 |  | 其他 去向量(万吨) |  | 0 |
| 污染物名称 |  |  |  | 污染物排放标准 |  | 年度平均排放浓度 （毫克/升） |  | 年度核定排放量 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 |  |  | 达标排放量 |  | 超标排放量 |  |
| CODCr |  |  |  | 《啤酒工业污染物排放标准》（GB19821-2005），其中氨氮从严执行广东省《水污染排放限值》（DB44/26-2001） |  | 16.26 |  | 20.89吨 |  |  | 20.89吨 |  | 0 |  |
| BOD5 |  |  |  |  |  | 5.53 |  | 6.941吨 |  |  | 6.941吨 |  | 0 |  |
| 氨氮 |  |  |  |  |  | 0.10 |  | 0.13吨 |  |  | 0.13吨 |  | 0 |  |
| 总磷 |  |  |  | 《啤酒工业污染物排放标准》（GB19821-2005），其中氨氮从严执行广东省《水污染排放限值》（DB44/26-2001 |  | 0.38 |  | 0.51吨 |  |  | 0.51吨 |  | 0 |  |
| 悬浮物 |  |  |  |  |  | 6.5 |  | 8.702吨 |  |  | 8.702吨 |  | 0 |  |
| pH |  |  |  |  |  | 8.02 |  | / |  |  | / |  | / |  |
| 色度 |  |  |  |  |  | 16倍 |  | / |  |  | / |  | / |  |
| 总氮 |  |  |  |  |  | 13.10 |  | 16.478吨 |  |  | / |  | / |  |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 20 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 20 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度废气排放量 (万标立方米) | 14815.08 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 14815.08 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 0 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/立方米） | 年度核定排放量 |  |  |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 颗粒物 | 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）二级标准（第二时段） | < 20 | 7.16kg | 7.16kg | 0 |
| 硫化氢 |  | 12.7 | 370.28kg | 370.28kg | 0 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生量 | 本单位内处置 |  | 外单位处置 |  | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 废纸 | 6121.86吨 | 0 | 0 | 6121.86吨 | 售卖 | 0 | 0 |  |
| 碎玻璃 | 7822.14吨 | 0 | 0 | 7822.14吨 | 售卖 | 0 | 0 |  |
| 废塑料 | 507.16吨 | 0 | 0 | 507.16吨 | 售卖 | 0 | 0 |  |
| 废硅藻土 | 466.68吨 | 0 | 0 | 466.68吨 | 资源化利用 | 0 | 0 |  |
| 污水处理污泥 | 2834.96吨 | 0 | 0 | 2834.96吨 | 资源化利用 | 0 | 0 |  |
| 废金属 | 450.26吨 | 0 | 0 | 450.26吨 | 售卖 | 0 | 0 |  |
| HW29含汞废物 | 503支 | 0 | 0 | 500支 | 综合利用 | 166支 | 666支 | 是 |
| HW08废机油 | 1吨 | 0 | 0 | 4.48吨 | 再利用 | 0.52吨 | 5吨 | 是 |
| HW49化验废液 | 0.1295吨 | 0 | 0 | 0吨 | 处置 | 0.1295吨 | 0.1295吨 | 是 |
| HW49含油墨废物 | 0.036吨 | 0 | 0 | 0.11 | 焚烧 | 0吨 | 0.11吨 | 是 |
| HW49废弃包装物 | 3751个 | 0 | 0 | 3265个 | 再利用 | 1285个 | 4550个 | 是 |
| HW31 废蓄电池 | 0.962吨 | 0 | 0 | 0吨 | 再利用 | 0.962 | 0.962 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15台液位检测机（Ⅲ类射线装置） | 使用 | 射线装置 |  |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站 | 2015年8月 | 污水 | IC厌氧反应器+活性污泥法+沙滤 | 16200吨/日 |
| 饭堂油烟排放口 | 2015年8月 | 废气 | 运水烟罩+静电油烟处理器 | 1个排放口，气01：2000m3/h |
| 粉尘处理设施 | 2015年8月 | 废气 | 脉冲布袋除尘器 | 10个排放口，处理能力分别为气02～03：17130m3/h、气04：4260m3/h、气05～07：5400m3/h、气10：17130m3/h、气14：8400m3/h、气15：7419m3/h、气20：8600m3/h |
| 粉尘处理设施 | 2016年6月 | 废气 | 脉冲布袋除尘器 | 8个排放口，处理能力分别为气11：17130m3/h、气12：1764m3/h、气13：2998.8m3/h、气16：10800m3/h、气17：14400m3/h、气18：7200m3/h、气19：6001m3/h、气21：8600m3/h、 |
| 涤气塔 | 2015年8月 | 废气 | 喷淋涤气 | 2个排放口，气08～09：14400m3/h |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州南沙珠江啤酒有限公司首期年产30万KL啤酒工程建设项目 | 啤酒厂 | 广州南沙开发区环境保护局 | 穗南开环管影[2011]141号 | 2011年9月8日 | 广州市南沙区环保水务局 | 穗南区环水管验[2017]78号 | 2017年3月22日 |
| 广州南沙珠江啤酒有限公司首期年产30万KL啤酒工程调整项目 | 啤酒厂 | 广州市南沙区环保水务局 | 穗南区环水管影[2016]181号 | 2016年11月3日 |  |  |  |
| 广州南沙珠江啤酒有限公司二期年产100万KL啤酒工程项目 | 啤酒厂 | 广州南沙开发区环境保护局 | 穗南开环管影[2013]68号 | 2013年5月22日 | 广州市南沙区环保水务局 | 穗南区环水管验[2017]213号 | 2017年9月29日 |
| 广州南沙珠江啤酒有限公司二期年产100万KL啤酒工程调整项目 | 啤酒厂 | 广州市南沙区环保水务局 | 穗南区环水管影[2017]120号 | 2017年8月2日 |  |  |  |
| 广州南沙珠江啤酒有限公司二期年产100万KL啤酒工程项目（第二阶段） | 灌装生产线 | 广州南沙开发区环境保护局 | 穗南开环管影[2013]68号 | 2013年5月22日 | 企业自主验收 |  | 2020年6月23日 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州南沙珠江啤酒有限公司 | 9144010155444421XT001U | 3年 | 污水排放口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 五日生化需氧量 | Ph值 | 色度 | 悬浮物 |
|  |  |  |  | 排放限值 | 80 | 10 | 3 | 20 | 6-9 | 40 | 70 |
|  |  |  | 废气排放口 | 大气污染物 | 粉尘颗粒物 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 120 |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制了 《广州南沙珠江啤酒有限公司突发环境事件应急预案》《广州南沙珠江啤酒有限公司环境风险评估》、 《广州南沙珠江啤酒有限公司氨系统突发环境事件专项应急预案》、 《广州南沙珠江啤酒有限公司环境应急资源调查报告表》 《广州南沙珠江啤酒有限公司现场处置措施方案全集》 | 备案编号 440115-2020-0246-M | 2020年6月18日进行了公司级漏氨演练； | 无 | 无 |

注：如不够填写，可另加附页。